| 機関No. |  |
| --- | --- |

報告書 （メトグルコ錠250㎎）

| 分析機関 | （機関名） | （TEL） |
| --- | --- | --- |
| 分析担当者 | （氏 名） | （経験年数・月数） 年 ヵ月 |
| 分析責任者 | （職 名） | （氏 名） |
| 分析に要した日数 | （分析開始日） 月 日 （分析終了日） 月 日 （分析に要した日数） 日間 |  |
| 試料の 保存方法 | 室温 ・ 冷蔵（ ℃） その他（ ） |  |

１　分析結果

|  | ① | ② | ③ |
| --- | --- | --- | --- |
| メトホルミン塩酸塩 （表示量250㎎に対する含量（％）） |  |  |  |

注1）　3回の並行試験を行い、定量結果は表示量に対する含量（％）で報告してください。

注2）　分析結果は小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁まで記入してください。

注3）　測定結果の記録等（クロマトグラム等）の写しを必ず添付してください。

２　フローシート

A ：粉末とした方法及び使用器具、所要時間 方法：（ ） 器具：（ ） 時間：（ ）

B ：ろ過に使用したフィルターの規格等を記入してください

試料　20個以上　質量を精密に量る

← 粉末とする　A

← メトホルミン塩酸塩約0.15gに対応する量を

精密に量る

←　水/アセトニトリル混液（3:2）70mLを加える

←　10分間振り混ぜる

←　水/アセトニトリル混液（3:2）を加える

定　容　100mL

ろ　過　孔径0.45μm以下のメンブランフィルター　B

←　初めのろ液10ｍLを除く

次のろ液3mLを正確に分取

←　内標標準液3mLを正確に加える

←　水/アセトニトリル混液（3:2）を加える

定　容 50mL

液体クロマトグラフ（HPLC）により測定

注4）　フローシート中のアルファベットで示した箇所（A、B）についてはその詳細を表に記入してください。

注5）　このフローシートと異なる手順により分析を行った場合はフローシートを作成するか（様式自由）、このフロ

ーシートに操作が異なる部分を書き込んでください。

３　測定結果

(1) 標準溶液

| 採取量（mg）（MS） | メトホルミンの ピーク面積 | 内標準物質の ピーク面積 | ピーク面積比 （QS） |
| --- | --- | --- | --- |

(2) 試料溶液

|  |  | 採取した錠剤の 個数・質量 | 採取量 （ｇ） | メトホルミンのピーク面積 | 内標準物質のピーク面積 | ピーク面積比（QT） | メトホルミン 塩酸塩の量（mg） | メトホルミン 塩酸塩 （含量％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試料 | ① | （ ）（個） （ ）（g） |  |  |  |  |  |  |
|  | ② | （ ）（個） （ ）（g） |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ | （ ）（個） （ ）（g） |  |  |  |  |  |  |

＊採取した錠剤の質量と採取量は、天秤に表示される最後の桁まですべて記入してください。

分析結果（表示量に対する含量（％））を算出した計算式を記載してください。 計算式：

(3) システム適合性

〔システムの性能〕

| メトホルミンの 保持時間(分) | 内標準物質の 保持時間（分） | 分離度 |
| --- | --- | --- |

〔システムの再現性〕

| 繰り返し | メトホルミンの ピーク面積 | 内標準物質の ピーク面積 | ピーク面積比 |
| --- | --- | --- | --- |
| １回目 |  |  |  |
| ２回目 |  |  |  |
| ３回目 |  |  |  |
| ４回目 |  |  |  |
| ５回目 |  |  |  |
| ６回目 |  |  |  |
| 平均値 |  |  |  |
| 標準偏差 |  |  |  |
| RSD（％） |  |  |  |

４　試験実施方法

(1) 測定装置

| HPLC装置 | メーカー ： 型式 ： |
| --- | --- |
| その他 （個々の装置が異なる場合記入してください） |  |

(2) HPLCカラム

| メーカー |  |
| --- | --- |
| 名称等 |  |
| サイズ（内径、長さ） |  |
| 粒子径 |  |

(3) HPLC条件

| 流量 | mL/分 |
| --- | --- |
| 測定波長 | nm |
| カラム温度 | ℃ |
| 注入量 | μL |

(4) 移動相の組成

(5) 標準溶液

| 標準品の乾燥条件 | ℃ 時間 分 |
| --- | --- |
| （配付したもの以外の標準品を用いた場合） |  |
| 標準品のメーカー |  |
| 標準品の規格 |  |

注6）　標準品の規格が特にない場合は記入しないでください。

(6)　内標準溶液

| 内標準溶液の 調製方法 |  |
| --- | --- |

（配付したもの以外の内標準物質を用いた場合）

| 内標準物質のメーカー |  |
| --- | --- |
| 内標準物質の規格 |  |

注7）　内標準物質の規格が特にない場合は記入しないでください。

５　分析上の留意点、問題点、工夫した点、その他お気づきの点等ありましたら下欄に記入してください。

前処理等 機器分析（HPLC） その他