（別紙９）

設備・器具の手入れ基準表

| 調理機器等の名称 | 手 入 れ 方 法 |
| --- | --- |
| ガス回転釜 | １ 使用後は、内側、外側ともにたわしでよく洗うこと。その際、ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰ等に水 をかけないように注意する。 ２ 使用後は、前側に回転して、水切りを行うこと。水切りが終わったら、水平に 戻しふたをしておく。 ３ ハンドル部分のグリスが無くなっていないか確認すること。 ４ ハンドルがゆるんで自然に動くような場合は、非常に危険なため、直ちに修理依頼を行うこと。 ５ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ６ 口火は長時間つけたままにしないこと。 |
| スチーム コンベクション オーブン | １ 鉄板は丁寧に掃除すること。 ２ 庫内の油汚れは、洗剤を噴霧して10分間蒸し、熱いうちに水をかけて落とし、庫内を拭き、さらに180℃10分、ホットで空焚きして乾かすこと。 ３ 外回りは、カラ拭きすること。 |
| ガステーブル ガスレンジ | １ レンジの火の調節を怠らないこと。 ２ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ３ 口火は長時間つけたままにしないこと。 ４ 定期的にレンジクリーナーを用いて表面をきれいにし、油を塗布しておくこと。 ５ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 ６ バーナーの口火はつまりやすいので、常にワイヤーブラシなどで落とすようにすること。 |
| 揚げ物機 | １ 油を抜いた後は、洗剤で水洗い後、よく水気を取りふたをかけておくこと。 ２ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 ３ ガス系統の点検及びサーモスタットの作動確認を定期的に行うこと。 |
| 合成調理器 皮むき機 | １ 使用後は、電源を切ってあることを必ず確認すること。 ２ 部品はできるだけはずして清掃し、汚れを落としておく。この場合、電気系統 や回転部には水がかからないようにすること。 ３ 刃物プレートは回転部より外し洗剤溶液でよく洗い食器消毒保管庫で乾燥させること。 ４ 使用前に70％アルコール噴霧を行い殺菌する。 |
| 炊飯器 | １ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ２ 庫内は、カラ拭きすること。その際、中央部の凸部分は丁寧に拭き、破損の有無について確認しておくこと（破損していると、炊飯できない）。 ３ ローラー軸と扉蝶番には、適宜注油すること。 |
| 冷蔵庫 冷凍庫 | １ 常に適温温度が維持されているかどうかを確認すること。 ２ 庫内は、常に清潔保持に努めること。 ３ 学期ごとに霜取りを行うこと。 ４ 取手の清潔保持には十二分に留意すること。様子を見ながら細菌検査を実施すること。 |
| ブラストチラー | １ 鉄板は丁寧に掃除すること。 ２ 庫内の汚れは水をかけて落とし、水気をよく拭き取り、乾かすこと。 ３ 外回りは、カラ拭きすること。 |
| 食器洗浄機 | １ 洗浄ノズルがつまると、洗浄能力が著しく低下する。貯湯槽のサビ等が混入しないためにも、長期休業後の厨房使用時には、他の水道を開けて十分流してから、食器洗浄機を動かすこと。土日程度の休業後も、準じた作業をすること。 ２ 毎回、残菜槽なども清掃すること。 ３ 取り外せる付属品は、外して清掃すること。 ４ コンベアの洗浄と点検を定期的に行うこと。 ５ トング等細かいものは洗浄機に流さないこと。ザルに入れて流すことも不可。 （以前、ザルから落ちて挟まり、大きな修繕になったことがあるため。） |
| 食器消毒保管庫 | １ 作業前に設定温度及び運転時間が適正かどうかを確認すること。 ２ 庫内外と底部をカラ拭きすること。 （放水洗いは厳禁） |
| 包丁まな板殺菌庫 | １ 作業前に設定温度及び運転時間が適正かどうかを確認すること。 ２ 定期的に、内部清掃を行うこと。 |
| 調理台 作業台 ラック シンク | １ 使用後は、内部を清拭し、常に清潔保持に努めること。 ２ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ３ ペーパータオルでよく水滴をとり、よく乾燥させること。 ４ 使用前に70％アルコール消毒を行い殺菌すること。 |
| ミキサー バーミックス | １ 使用後は、必ず洗浄し乾燥させること。 ２ 特に、ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ等は取り外して、洗浄・消毒を行うなど清潔保持に努めること。 ３ ミキサーの刃･蓋、バーミックスの刃･容器、ゴムベラは食器消毒保管庫に入れ、殺菌・乾燥させること。 ４ 熱湯殺菌のできないガラス製品は、5％次亜塩素酸ナトリウムの250倍溶液または10％次亜塩素酸ナトリウム500倍液でよく殺菌後水洗いすること。 ５ スイッチ回りとモーター部は必ずｶﾗ拭きすること。 ６ 使用前に70%アルコール消毒を行い殺菌すること。 |
| 包丁 まな板 バット ボール等 | １ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ２ 熱湯殺菌のできないプラスチック製品は、５％次亜塩素酸ナトリウムの250倍溶液または 10％次亜塩素酸ナトリウム500倍液でよく殺菌後水洗いすること。 ３ 金属や竹、木製品は、食器消毒保管庫に入れ、殺菌・乾燥させること。 ４ 清潔な保管庫にて保管すること。 |
| ブラシ スポンジ | １ 洗剤でよく洗浄すること。 ２ よくすすぎ、ブラシは15分間以上煮沸すること。 ３ よく水を切り乾燥させること。 ４ 定期的に、次亜塩素酸ナトリウムに浸漬させ、除菌すること。 |
| 台ふきん等 （不織布） | １ 水または40℃程度の微温水で洗浄すること。 ２ 洗剤をつけてよく洗浄すること。 ３ 水または40℃程度の微温水でよく洗剤を洗い流すこと。 ４ 100℃以上で５分間以上煮沸消毒殺菌を行うこと。 ５ 清潔な場所で乾燥保管すること。 |